中华人民共和国海事局

2009年第1期海船船员适任证书全国统考试题（总第47期）

科目：航海学           试卷代号：916

适用对象：沿海航区500总吨及以上船舶二/三副

（本试卷卷面总分100分，及格分为70分，考试时间100分钟）

答题说明：本试卷试题均为单项选择题，请选择一个最合适的答案，并将该答案按答题卡要求，在其相应位置上用2B铅笔涂黑。每题1分，共100分。

- 航海上进行精度较高的计算时，通常将地球当作：
 A.圆球体     B.椭圆体    C.椭球体    D.不规则几何体

2． 某船由30°S.60°W航行至30°N.60°E,则该轮经差和纬差的方向分别为：
    A.E经差，N纬差    B.W经差，S纬差  C.E经差，S纬差  D.W经差，N纬差

3．  已知起航点经度λ 1=146°24ˊ.5W, 两地间的经差Dλ=60°21ˊ.3W, 则到达点的经度λ 2为：

A．086 °03ˊ.2W   B．026 °45ˊ.8W   C．026 °45ˊ.8E   D．153°14ˊ.2E

4． 从海图上查得GPS船位修正的说明中有“Latitude 1′.0 Northward，Longitude 0′. 2 Westward”字样。GPS的经、纬度读数为：33°40′. 2S，010°12′. 5W。则用于海图上定位的数据应为： 
A. 33°40′. 2S，010°12′. 5W      B. 33°41′. 2S，010°12′. 7W 
C. 33°39′. 2S，010°12′. 3W      D. 33°40′. 0S，010°11′. 5W

5． 在NW半圆，半圆方向换算为圆周方向的法则是：
    A. 圆周方向=半圆方向                   B. 圆周方向=180°-半圆方向

C. 圆周方向=180°+半圆方向             B. 圆周方向=360°-半圆方向

6.  罗经点方向SW/S 换算为圆周方向为：

A. 258°.75    B. 236°.25    C. 213°.75    A. 191°.25

7.  某船在我船右前方成交叉态势，系统观察后判定该船能安全在我船首通过，则该船通过我船船首线之后时，他船位于我船的舷角（圆周法度量）如何变化？

A．舷角变大     B．舷角变小     C．舷角不变        D．无法确定

8.  某船真航向240°，测得某物标真方位030°，则该物标的相对方位（舷角）为： 
A. 030°       B. 210°       C.150°左         D. 150°

9． 下列有关陀螺航向度量的说法中，正确的是：

A．由真北逆时针度量到航向线，度量范围000°～360°

B．由真北顺时针度量到航向线，度量范围000°～360°

C．由陀螺北逆时针度量到航向线，度量范围000°～360°

D．由陀螺北顺时针度量到航向线，度量范围000°～360°

10．某船陀罗航向210°，陀罗差2°E，则右正横处物标的陀螺方位是： 
A. 090°       B. 298°        C. 300°       D. 302°

11．当船舶改向时，下列哪项发生变化：

A．物标真方位     B．磁差     C．年差      D．罗经差

12．某轮罗航向060°，磁差3°E，自差2°W，则右正横处物标磁方位为： 
A. 328°     B. 330°       C. 331°     D. 333°

13．航海上1海里的定义是： 
A. 1852m 
B. 地球圆球体上纬度1＇的子午弧长 
C. 地球椭圆体上球心角1＇所对应的子午弧长 
D. 地球椭圆子午线上纬度1＇所对应的弧长

- 某轮沿极圈（66°33′）自东向西航行，无航行误差，计程仪改正率为0.0%，则实际 船   位位于在海图上按计程仪推算的船位的（不考虑风流影响）： 
 A. 东面         B. 西面           C. 同一点        D. 不一定

15. 测者眼高为25m，物标高程为25m,则测者能见地平距离为______海里 
A.8.63         B. 12.54         C. 10.45        D. 20.9

16．中版海图和航标表中灯标射程取值为： 
A. 光力能见距离与地理能见距离两者当中较大者 
B. 光力能见距离与地理能见距离两者当中较小者 
C. 光力能见距离与测者5m眼高的地理能见距离两者当中较大者 
D. 光力能见距离与测者5m眼高的地理能见距离两者当中较小者

17. 绝对计程仪显示的航程是______。

A.船舶在各种风流情况下的对水航程。

B.船舶在各种风流情况下的对地航程。

C.船舶在仅仅受到风的影响下的对水航程。

D.船舶在仅仅受到风的影响下的对地航程。

18. 顺风顺流情况下航行，船舶对水航程SL, 对地航程SG,航速VE，航时t,则：

A．SG< SL< VE×t     B． SL﹥VE×t  且SL﹥ SG

C．SG﹥SL﹥VE×t    D． SL< VE×t  且SG﹥ SL

19．某轮0400起始计程仪读数	L1=0ˊ.0，航速10Kn，计程仪改正率△L=0%，TC=090 °当时流向090°，流速2Kn,0800时L2=40ˊ.0, 该轮实际航程和相对计程仪航程分别为：A．40ˊ；48ˊ    B．36ˊ；48ˊ     C．48ˊ;40ˊ    D.40ˊ;40

20．某轮顺风顺流航行，航速18Kn，流速2Kn,风对船舶航速的影响为1Kn, 计程仪改正     率△L=+8%，0400计程仪读数	L1=100ˊ.0，则2小时后相对计程仪读数L2为：

A．127ˊ.8      B．131ˊ.5       C．135ˊ.2      D.138ˊ.9

21. 某海图基准比例尺C＝1：750000（基准纬度45°N），若该图上30°N纬线的局部比例尺为C1，60°N纬线的局部比例尺为C2，则： 
A. C1 ＞ C ＞ C2    B. C2 ＞ C ＞ C1   C. C1=C=C2        D. C=2(C1+C2)

22．海图比例尺越小，海图作业精度______。

A．越高       B．越低       C．不变       D．不一定

23．墨卡托海图能够满足等角投影是因为：

A. 经线上各点的局部比例尺不相等     B. 纬线上各点的局部比例尺相等

C. 图内各点局部比例尺不相等         D. 任意点各方向上的局部比例尺相等

24．航用海图的基本要求是： 
A. 恒向线在图上是直线和等角投影    B. 经线、纬线各自平行且相互垂直 
C. 图内各点局部比例尺相等          D. 无投影变形

25. 在不同基准比例尺的两张墨卡托海图上，同一纬度线到赤道的子午线图长（MP为该纬度的纬度渐长率）______。

A. 与比例尺无关                B. 随比例尺的增加而减少

C. 均为MP×1ˊ经度的图长       D. 仅和纬度渐长率有关

26. 若赤道1ˊ经度的墨卡托投影图长1cm,则在同一张图上的60°纬度处的1ˊ经度的图长与下列哪一值最接近？

A. 1cm       B. 2cm     C. 1.414cm     D. 0.5cm

27．等角横圆柱投影，即高斯-克吕格投影，在航海上常被用来绘算：Ⅰ.极区海图；Ⅱ.大圆海图；Ⅲ.大比例尺港泊图

A. Ⅰ,Ⅱ     B. Ⅰ,Ⅲ     C. Ⅱ,Ⅲ     D. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

28. 从构制图网的方法来说，大圆海图属于：

A. 平面投影    B. 圆锥投影    C. 圆柱投影    D. 条件投影

29. 海图图廓注记通常包括下列哪些内容？Ⅰ、图名；Ⅱ、图号；Ⅲ、图幅；Ⅳ、比例尺；Ⅴ、计量单位；Ⅵ、出版和发行情况 Ⅶ、坐标系说明
A. Ⅰ～Ⅳ      B. Ⅱ～Ⅴ       C. Ⅲ～Ⅵ       D. Ⅳ～Ⅶ

30. 中版海图所标净空高度是指从______桥下净空宽度中下梁______的垂直距离。 
A. 平均大潮高潮面或江河高水位 / 最高点 
B. 平均高高潮面或当地平均海面 / 最高点 
C. 平均高高潮面或当地平均海面 / 最低点 
D. 平均大潮高潮面或江河高水位 / 最低点

31. 海图水面处斜体数字注记的水深数字表示： 
A. 干出高度              B. 深度不准或采自旧水深资料或小比例尺图的水深 
C. 测到一定深度尚未着底的深度    D. 实测水深或小比例尺海图上所标水深

32. 海图图式“S”表示该区的地质为：

A. 沙        B. 泥         C. 淤泥       D. 岩石

33．中版海图图式中，缩写“疑位”是指：

A. 对礁石、浅滩等的存在有疑问   B. 深度可能小于已注明的水深注记

C. 对危险物的位置有怀疑         D. 危险物的位置未经精确测量

34．海图图式“┴┴┴┴┴┴┴”表示：

A．引航站   B．限制区域    C．无线电报告点    D．生产平台、井架

35．下列通告中，海图代销店负责改正的是：

A．永久性通告  B．临时性通告  C．预告    D．航行警告

36．下列哪些内容应成为航海员判定海图资料是否可信赖的依据？Ⅰ、测深精度； Ⅱ、海图比例尺； Ⅲ、出版日期； Ⅳ、航标位置； Ⅴ、资料来源

A. Ⅰ～Ⅴ    B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ    C. Ⅱ～Ⅳ     D. Ⅲ～Ⅴ

37. 在电子海图显示与信息系统中，海图的显示方式有：Ⅰ、正北向上；  Ⅱ、航向向上；Ⅲ、相对运动

A. Ⅰ、Ⅱ       B. Ⅱ、Ⅲ       C. Ⅰ、Ⅲ     D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

38. 依《海图作业试行规则》的要求，一般情况下推算船位______。

A. 在沿岸水流显著地区航行时，每二小时推算一次

B. 在远离海岸地区航行时，每二或四小时推算一次

C. 在能测到无线电船位时，可不推算

D. 在狭水道航行时，每30分钟推算一次

39. 风中航迹推算中，所考虑的风指的是：

A．海陆风      B. 真风      C. 船风       D. 视风

40. 在无风无流情况下，关于推算航程以下正确的是：

A. 推算航程SG=计程仪航程SL   B. SL=(L2-L1) ×(1-△L)

C. SG=SL×(1-△L)             D. SL=SG×(1-△L)

41. 某船真航向090°，航速10Kn，流向正南，流速4Kn，则该轮的航向为：

A．112°        B．068°        C．114°      D ．066°

42. 某轮计划航向135°，驶真航向135°，连续定位实测航迹向140°，则该轮实测风     流压差和修正风流压差后应驶的真航向分别为：

A. +5°，140°  B. +5°，130°   C. -5°， 140°    D. -5°， 130°

43. 某轮沿某叠标航行，图示叠标方位为030°，罗航向030°，磁差1°W，自差2° W，

则实测风流压差为：

A．-3°         B．+3°        C．0°       D．-4°

44．用雷达观测法测定风流合压差时，风流压差为______和______的夹角。

A. 船首线、物标方位线            B. 物标方位线、电子方位线

C. 船首线、电子方位线      D. 电子方位线、方位标尺

45．某轮脱落航向030°，航行中用雷达测得物标距离最近时的陀螺方位为297°，陀螺差2°E，则实测风流压差为：

A．+3°        B．-3°        C．+5°        D．-5°

46．某轮跨越赤道航行，在航迹计算时求经差应采用______。

A. 查纬差与东西距表法  B. 中分纬度法  C. 墨卡托算法  D. 约定纬度算法

47. 某轮从（10°30ˊN，115°30ˊE）航行到（20°30ˊN，130°30ˊE），则应驶的航程为：

A．1068.8n mile    B．1063.2n mile   C．1058.7n mile   D．1054.6n mile

48．某轮从（30°N,120°E）驶往（20°N,158°E），则恒向线航向为：

A．73°.8         B．106°.2      C．163°.8        D． 253°.8

49．在大比例尺海图上山形等高线______。

A．愈密表示山形愈平坦              B．愈疏表示山形愈陡峭

C．疏密与山形陡峭平坦无关系        D．愈密表示山形愈陡峭

50. 为提高利用垂直角求物标距离的精度，观测时应选择：Ⅰ、在视界范围内的物标; Ⅱ、垂直角较大的物标；Ⅲ、岸距小的物标。

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ       B．Ⅰ、Ⅲ      C．Ⅰ～Ⅲ      D．Ⅱ、Ⅲ

51. 夜间利用两方位进行定位时，应先测：

A．闪光灯      B．定光灯      C．红光灯      D．绿光灯

52. 某船夜间航行，海图上有航线附近距本船7ˊ.0处有一灯塔标注，查灯标表得该灯塔的备注栏：W000°～090°(90°),关于该灯塔等国下列说法正确的是：

A．当该灯塔位于本船000°～090°之间时能见到白光，可见光范围90°

B．当该灯塔位于本船000°～090°之间时能见到白光，可见光范围270°

C．当该灯塔位于本船180°～270°之间时能见到白光，可见光范围90°

D．当该灯塔位于本船180°～270°之间时能见到白光，可见光范围270°

53. 用灯塔初显或初隐定位属于：

A. 方位定位     B. 方位距离定位    C. 距离定位    D. 移线定位

54. 直线位置线的转移采用______进行。

A. 绘画平行线的方式              B. 逐点转移的方式

C. 转移有限几个点后再相连的方式  D. 转移圆心的方式

55. 某轮罗航向CC=184°，测得A灯塔罗方位CB=139°(△C=-1°)，如欲使在第二次观测该灯塔时，能正好使两次观测之间的航程等于船与该灯塔的正横距离，则第二次观测的罗方位应为：

A．274°           B．238°       C．094°          D． 058°

56. 潮汐视差不等主要是由于：

A. 太阳、月球与地球相对位置的不同引起的   B. 月球赤纬的不同引起的

C. 太阳、月球与地球距离变化引起的         D. 太阳赤纬的不同引起的

57. 低潮间隙是指______。

A.从月中天到大潮低潮发生时的时间间隙  B.从新月到大潮低潮发生时的时间间隙

C.相邻两次低潮的时间间隙              D.从高潮到低潮的时间间隙

58. 台风对潮汐的影响是______。

A. 引起“增水”  B. 引起“减水” C. 引起降雨   D. 产生狂狼

59. 我国某主港某日高潮潮高为3.0m，某附港的潮差比1.20，主港平均海面220厘米，附港平均海面222厘米，主附港平均海面季节改正值均为+18厘米，则该附港的高潮潮高为： 
A. 3.64 m      B. 4.12 m       C. 4.02 m        D. 3.86 m

60. 从潮信表查得某海区的平均高潮间隙MHWI为1125，则5月20日（农历十一）的      高潮潮时约为：

A、1101；2325   B、1125；2349   C、0725；1949    D、0635；1900

61．某地某时潮高为3.0m，该地海图水深为10m，海图深度基准面在平均海面下2.5m，潮高基准面在平均海面下1.5m，当时该地实际水深为： 
A. 12 m        B. 13m         C. 14 m          D. 15 m

62．某往复流港口的潮流资料为：转流时间0154 0807；最大流速和相对应的时间0456 1.9Kn。则该港0600的流速为：

A. 1.7Kn       B. 1.9Kn      C. 1.5Kn       D. 1.4Kn

63．半日潮港，涨潮流箭矢上标注4kn，则该处小潮日涨潮流第四小时内的平均流速为：

A、2/3kn       B、4/3kn       C、8/3kn        D、2kn

64．夜间船舶在我国沿海航行，发现某浮标灯质为：快（6）+ 长闪15秒，表明可航水域位于该标的_____。

A、北测        B、东测        C、南侧        D、西侧

65．拟定沿岸航线，确定航线离岸距离时应考虑下列哪些因素？Ⅰ、经济航速；Ⅱ、船员技术水平；Ⅲ、船舶操纵性能；Ⅳ、测定船位的难易；Ⅴ、能见度的好坏

A. Ⅱ～Ⅴ    B. Ⅰ～Ⅲ     C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ     D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

66．沿岸航行中，利用同名侧物标进行转向时，若发现船舶至转向物标的横距比预定的距离大，则应______转向，以使船舶转向后行驶在计划航线上。

A．提前        B．延后       C．大舵角        D．小舵角

67．在白天能见度良好情况下，赴指定锚地抛锚时常采用______导航方法。

A、两方位定位    B、三标两水平角定位    C、单标方位距离   D、导标方位

68．船舶过浅滩时，确定最小安全水深可不考虑下列哪个因素？

A、吃水     B、保留水深      C、咸淡水差      D、寒潮天气

69．出港航行，利用船尾的方位叠标导航，如发现前标偏在后标的右面，表明船舶偏在叠标线的______（测者自海上观测叠标时的左右），应及时_____调整航向。

A. 左面，向左      B. 左面，向右      C. 右面，向右     D. 右面，向左

70．某轮在狭水道航行，计划航向110°，选择航线正后方某单一物标进行导标方位导航，如航行中实测该导标罗方位290°，该轮磁差4°E，自差2°W，则该轮应：

A. 向左调整航向     B. 向右调整航向     C. 保持原航向      D. 无法确定

71．物标正横转向，应结合本船操纵性能、水流的顺逆和船舶的偏航情况，适当提前或推迟转向，通常顺流航行，船舶应：

A．适当提前转向         B．适当推迟转向

C．正横转向             D．定位确认抵达预定转向点后转向

72．狭水道航行利用距离避险线避险时，避险物标和危险物标应该位于航线的______。

A. 同侧     B. 异侧      C. 正前方     D. 正后方

73. 采用方位避险，如所显避险物标和危险物标同在航线右侧，且避险物标位于危险物标前方，避险方位TB0,实测方位TB，则下列哪种情况下，船舶航行是安全的？

A. TB ≥ TB0     B. TB ≤ TB0     C. TB ≈ TB0      D. TB ＜ TB0

74．岛礁区航行，应选择在低潮、太阳在背后高照，且风力_____时，从珊瑚礁的_____方向通过。

A、较小、下风    B、较小、上风   C、较大、上风    D、较大、下风

75．下列雾航措施中，哪一个不恰当？

A．通知机舱备车，采取安全航速     B．开启VHF，按章施放雾号

C．开启雷达，必要时增派了望人员   D．保持肃静，关闭所有驾驶台的门窗

76．下列不属于船舶交通管理系统主要功能的有：

A、交通组织服务    B、海上救助    C、支持联合行动   D、信息服务

77．《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》规定“船舶在VTS区域内 ______时，必须按主管机关颁发的《VTS用户指南》所明确的报告程序和内容，通过甚高频无线电话或其他有效手段向VTS中心进行船舶动态报告”。Ⅰ、航行；Ⅱ、停泊；Ⅲ、作业 
A. Ⅱ、Ⅲ      B. Ⅰ、Ⅲ       C. Ⅰ、Ⅱ       D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

78．船载AIS自动播发的船舶信息中包刮船舶的______的信息。Ⅰ、静态；Ⅱ、动态；Ⅲ、与航行安全有关

A. Ⅰ、Ⅱ       B. Ⅰ、Ⅲ        C. Ⅱ、Ⅲ        D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

79．与雷达/ARPA相比，船载AIS的优点是：

A、可以设置自动报警区域    B、能够进行越障碍传输

C、可以接收SART信号      D、具有多种显示方式

80．GPS卫星导航系统可为船舶在______。Ⅰ、江河、湖泊提供定位与导航；Ⅱ、港口及狭窄水道提供定位与导航；Ⅲ、近海及远洋提供定位与导航

A. Ⅱ、Ⅲ     B. Ⅰ、Ⅱ    C. Ⅰ、Ⅲ       D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

81. 在GPS卫星导航系统中，多径效应属于：

A、几何误差     B、信号传播误差    C、卫星误差     D、卫星导航仪误差

82. 船舶锚泊时，GPS导航仪突然发出报警，并在屏幕上伴随闪烁显示“ANC”此类报警是：

A、到达警      B、锚更警      C、偏航警      D、距离警

83. 能够为船载AIS提供时间信息的设备是：

A、ARPA     B、GPS导航仪    C、罗经    D、计程仪

84. 雷达正常开机调整之后，荧光屏上所显示的物标回波亮度的强弱将取决与：Ⅰ、物标的反射性能；Ⅱ、物标的大小；Ⅲ、物标的远近

A. Ⅰ、Ⅱ      B. Ⅰ～ Ⅲ     C. Ⅱ、Ⅲ        D. Ⅰ、Ⅲ

85. 船用导航雷达显示的物标回波的大小与物标的_____有关。

A、总面积    B、总体积    C、迎向面垂直投影    D、背面水平伸展的面积

86. 雷达中印制海浪干扰的方法是：Ⅰ、采用10厘米波段雷达；Ⅱ、采用高转速天线；Ⅲ、采用CFAR处理电路

A. Ⅱ、Ⅲ      B. Ⅰ、Ⅲ       C. Ⅰ、Ⅱ       D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

87．在雷达荧光屏上，在一个强回波两侧等距圆弧上对称分布的若干个回波点，他们是：

A、二次扫描回波   B、多次反射回波   C、间接反射回波   D、旁瓣回波

88. 在检查雷达有无方位误差时，测量物标的雷达舷角时，该舷角的基线是：Ⅰ、固定方向盘的0 o；Ⅱ、船首线；Ⅲ、任意选定的基准线

A、Ⅰ          B、Ⅱ         C、Ⅲ         D、Ⅰ或Ⅱ

89. 在要求船位精度较高的情况下，应选用的雷达定位方法是：Ⅰ、距离；Ⅱ、方位；Ⅲ、距离、方位混合

A、Ⅰ          B、Ⅱ         C、Ⅲ         D、Ⅰ、Ⅱ

90. 在英版无线电信号表中查得某雷达航标的资料为

| Souter Lt Racon 135o-350o 10 n miles T | 54o58’.23N 1o21’.80W 5135 |
| --- | --- |

说明该标是________。

Ａ．仅适用于３cm雷达的雷达信标（指向标）；

Ｂ．仅适用于10cm雷达的雷达信标；

Ｃ．既适用于３cm雷达，也适用于１０cm雷达的雷达应答标；

Ｄ．仅适用于３cm雷达的雷达应答标。

91. 只能反映出风对船舶速度的影响而无法反映水流对船速的影响的计程仪是：

A、电磁计程仪   B、绝对计程仪   C、声相关计程仪   D、多普勒计程仪

92. 对于目前船用多普勒计程仪，下列说法最恰当的是：

A、测量船舶对地速度  B、测量船舶对水速度

C、浅水测量船舶对地速度 ，深水可测量船舶对水速度

D、深水测量船舶对地速度 ，浅水测量船舶对水速度

93. 船用回声测深仪的最大测量深度，取决于________。

A、发射脉冲重复周期 B、发射脉冲宽度 C、换能器安装的位置  D、发射触发方式

94. 磁赤道是指的________位置。

A、磁差为零   B、磁倾角为零  C、地磁水平分力为零  D、与地理赤道相重合

95．安装在钢铁船舶上的磁罗经的自差与________有关。

A、船舶所处的地理位置和船舶航向     B、船舶所处的地理位置和磁差

C、船舶的大小、船舶航向和航速       D、船舶航向和航速

96．当自由陀螺仪相对于水平面作视运动时，其运动角与________有关。Ⅰ、地理纬度；Ⅱ、方位角；Ⅲ、高度角

A. Ⅱ、Ⅲ       B. Ⅰ、Ⅱ      C.Ⅰ、Ⅲ       D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

97．陀螺罗经的基线误差是指罗经________。

A.偏离船首线的误差 B.偏离真北的误差 C.偏离罗北的误差  D.偏离水平面的误差

98. 在拆装安许茨型主罗经时，取出的罗经应________放在专用座垫上。

A、倒置       B、倾斜        C、随便         D、正

99．下列关于观测天体求罗经差的说法中错误的是：

A、尽量选择低高度的天体

B、尽量保持罗经面的水平

C、以一定的时间间隔观测三次，取平均值作为平均罗经方位

D、观测时应观测天体的中心方位

100．天体真出没是指________的瞬间。

A、天体中心通过水天线             B、天体中心通过测者地心真地平面

C、天体中心通过测者地面真地平面   D、天体中心通过测者视平面

参考答案：47916

| 1、B | 2、A | 3、D | 4、C | 5、D | 6、C | 7、B | 8、D | 9、D | 10、C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11、D | 12、A | 13、D | 14、A | 15、C | 16、D | 17、B | 18、C | 19、C | 20、C |
| 21、B | 22、B | 23、D | 24、A | 25、C | 26、B | 27、B | 28、A | 29、B | 30、D |
| 31、D | 32、A | 33、C | 34、B | 35、A | 36、A | 37、D | 38、B | 39、D | 40、A |
| 41、A | 42、D | 43、B | 44、C | 45、B | 46、C | 47、D | 48、B | 49、D | 50、C |
| 51、A | 52、C | 53、B | 54、A | 55、C | 56、C | 57、A | 58、A | 59、D | 60、D |
| 61、C | 62、A | 63、D | 64、C | 65、B | 66、A | 67、C | 68、D | 69、D | 70、A |
| 71、A | 72、A | 73、A | 74、A | 75、D | 76、C | 77、D | 78、D | 79、B | 80、D |
| 81、B | 82、B | 83、B | 84、B | 85、C | 86、B | 87、D | 88、B | 89、A | 90、D |
| 91、A | 92、C | 93、A | 94、C | 95、A | 96、D | 97、A | 98、D | 99、C | 100、B |