# 47期适任证考试航海学部分

2009 年第1期海船船员适任统考试题 （总第47 期）

科目：航海学试卷代号：913．

适用对象：无限航区3000 总吨及以上船舶二／三副

本试卷卷面总分100 分，及格分为70分，考试时间100分钟）

1．航海上进行精度较高的计算时，通常将地球当作：

A．圆球体        B．椭圆体  C．椭球体  D．不规则几何体

2．某船由20oS，170oW 航行争20oN，170oE，则该船经差和纬差的方向分别为__________。

A．E 经差、N 纬差 B．E 经差、S 纬差  C．W 经差、N 纬差  D．W 经差，S 纬差

3．从海图上查得GPS 船位修正的说明 有"Latitude2.’10Northward．Longitude 1.’4Eastward"

字样。GPS 的经、纬度读数为：30o40.’2S，15o12.15W。则用于海图上定位的数据应为：

A．30o41.’3S，15o12.’9W      B．30o40.’0S，15o11.’5W

C．30o39.’2S，15o12.’3W      D．30o38.’1S，15o11.’1W

４．半圆周法方向换算为圆周按方向的法则是__________

A．在SE 半圆，圆周度数等于180o加上半圆度数

B．在NE 半圆，圆周度数等于360o减去半圆度数

C．在SW 半圆，圆周度数等于180o减去半圆度数

D．在NW 半圆，圆周度数等于360o减去半圆度数

５．我船航向060o，某船位于我船右舷10o，距离8海里，若该船航向220o，两船保向保速，则

5分钟后，我船位于该船舷角 （圆周法度量）___________

A．增大  B．减小  C 不变  D．不确定

６．陀螺航向是__________

A．真北和航向线之间的夹角               B．真北和方位线之间的夹角

C．陀螺北和航向线之间的夹角  D．陀螺北和方位线之间的夹角

７．某地磁差资料为：磁差偏西0o30’（1997），.年差一2.’0，则该地2007年的磁差为___________

A．0o10’E     B．0o10’W     C．0o50’W     D．0o50’E

８．某轮由50oS 纬线向北航行，无航行误差，计程仪改正率为0.0％，则1h后推算船位位于实

际船位的_________ （不考虑风流影响）。

A．北面  D．南面              C．同一点           D．不一定

９．测者眼高为16m，物标高程36m，则测者能见地平距离为___________海里。

A．8.36    B．12.54    C．10.45    D．20.9

10. 英版海图某灯塔灯高64m，额定光力射程30M，已知测者眼高为25m，则能见度良好（10nmile ）

时该灯塔灯 的最大可见距离是____________

A．21.4n mile     B．27.2n mile    C．28.6n mile     D．25.0n mile

11. 对地航程是________

A．船舶在仅仅受到风的影响下的对地航程  B．船舶在仅仅受到流的影响下的对地航程粤

C．船舶在各种风流情况下的对水航程                     D．船舶在各种风流情况下的对地航程

12. 顺风顺流情况下航行，船舶对水航速V  ，对地航速V                  ，船速V    ，航时t，则_________

L           G       E

A.V  < V < V     B．V   > V  且V  > V

G   L    E        L   E     L   G

C.V  > V > V     D．V  < V  且V   > V

G   L    E        L   E    G    L

----------------------- 页面 2-----------------------

13. 某轮顺流航行，船速15节，流速2节，2 小时后相对计程仪读数差为28.’0，计程仪改正率

+10％，则该轮对水航程为__________

A．30.’8     B．34.’8     C．26.’8     D．25.’2

14. 某海图基准比例尺C=1：750000 （基准纬度45oS），若该纬线上110oW 经线处局部比例尺为

C1，120oW 经线 处局部比例尺为C2，130oW 经线处局部比例尺为C3，则

A．Cl=C2=C3    B．C3>C2>Cl   C．Cl>C2>C． D．C2 =2 （C1+C3）

15. 墨卡托海图能保持等角投影是由于________

A．经线上各点的局部比例尺不相等                  B．纬线上各点的局部比例尺相同

C．图上各点局部比例尺不相等                    D．任意点各方向上的局部比例尺相等

16. 航向为090o时，恒向线与_________重合

A．格林子午线圈  B．子午线圈  C．赤道  D．等纬圈

17. 在同一张墨卡托海图上，设赤道上图长lcm代表地面长度约为1855m，则在30o纬度线上图长

1cm 约代表地面长度_______

A．1855m    B．1843m    C．1606m    D．2141cm

18. 高斯投影图上有两种图网，经纬线图网和公里线图网，下列说法不正确的是___________

A．公里线图网垂直正交               B．经纬线图网垂直正交

C．轴子午线和赤道垂直正交  D．经纬线均被投影成曲线

19. 有关卫星船位经纬度的修正资料，通常刊印在海图何处?

A．图名上方  B．图廓外上方

C．图廓外下方           D．海图标题栏的“注意（Note）”栏

20. 通常情况下，物标的实际高度比英版海图所标注的高程

A．大  B．小          C．不一定  D．相等

21. 通常情况下，实际水深与图注水深之差_________

A．大于0   B．小于0         C．等于0      D．无法确定

22. 海图图式“R”表示该区地质为_______

A．沙  B．泥          C．淤泥  D．岩石

23. 下列那种高度以深度基准面作为起算面?

A．山高  B．灯高  C．桥高  D．干出礁高

24. 在一个周期内相继出现几个不同  次数的联                     为_______

A．明暗        B．联         C．混合联           D．长

25. 英版海图图式中，缩写"Lt Ho"代表_________

A．沉船  B．灯塔  C．大型助航浮标  D．深吃水航路

26. 英版海图图式"Pipeline Area"的含义是__________

A．禁航区  B．检疫锚地  C．水上飞机降落区  D．管道区

27. 下列哪些内容应成为航海员判定海图资料是否可倍的依据7                         .

Ⅰ、测量时间：Ⅱ、海图比例尺；Ⅲ、新购置图；IV、航标位置；V，地貌精度

A．Ⅰ～V      B．Ⅰ、Ⅱ、IV、V          C．Ⅱ、Ⅲ、IV        D．Ⅲ～V

28. 关于海图显示与信息系统的主要功能，下列说法不正确的是________

A．ECDI$能够自动计算船舶偏离计划航线的距离

B．ECDIS能够自动纪录24h 内所使用过的电子航海图单元及其来源、版本和改正资料

C．ECDIS可将雷达图像和ARPA 信息叠加显示在电予海图上

D．ECDIS直S 能够自动监测到航行前方的暗礁、禁航区等

----------------------- 页面 3-----------------------

29. 海图作业标注时，计划航线上都应标注下列哪些内容

Ⅰ.计划航迹向；Ⅱ.真航向；Ⅲ.罗航向。IV.罗经差

A．Ⅰ～IV      B．I、Ⅲ、IV       C．I、Ⅱ、IV      D．Ⅱ、Ⅲ、V

30. 风压差小于10~15o时与风速V________。

W

A．成正比          B．成反比

C．平方成正比 D．平方成反比

31. 风流合压差符号的确定原则是                     。

A．左舷受风，右舷受流时为正  B．左舷受流，右舷受风时为正

C．航偏在航向线的右面为（+）               D．右舷受风，流时为正

32. 某轮计划航向135o，驶真航向135o，连续定位法实测航迹向140o，则该轮实测风流压差和

修正风流压差后应驶的真航向分别为：

A．+5o，140o            B．+5o，130o

C．-5o，140o            D．-5o，130o

33. 用雷达观测法测定风流合压差时，风流压差为                          和        夹角。

A．船首线、物标方位线                   B．物标方位线、电子方位线

C．船首线、电子方位线                  D．电子方位线、方位标尺

34. 某轮真航向030o，航行中用雷达测得物标距离最近时的陀罗方位为127o，陀罗差2oW，则实

测风流压差为：

A．+3o           B．-3o        C．+5o           D．-5o

35. 关于 分纬度算法的适用范围，下列哪个说法是错误的？

A．中分纬度算法适用于船舶在赤道一侧的航行

B．中分纬度算法适用于船舶在 低纬度海区航行

C．中分纬度算法适用于船舶航程不太长时

D．中分纬度算法适用于船舶跨赤道航行

36. 某轮沿赤道向正东航行，航速 15kn，航行两天后的实际船位位于同一时刻推算船位的（无其

它误差） ：

A．正东约 3.5 海里               B．正西约 3.5海里

C．正东约 2 海里                 D．同一位置

37. 下列何项足以证明两标距离定位 物标的识别错误：

A．连续观测船位点沿直线分布   B．位置线不相交

C．所测物标的距离通过或然船位区 D．位置线相交

38. 在用六分仪测物标垂直角求距离时，如果要得出较准确距离，物标高度应为英版海图

上给出的物标高程加上：

A． （平均大潮高潮高+当前潮高） B． （平均人潮高潮高-当时潮高）

C． （平均海面高度-当时潮高）                   D． （平均海面高度+当时潮高）

39. 夜间利用两方位进行定位时，应先测：

A．  灯               B．定 灯

C．红 灯               D．绿 灯

40. 两距离定位时，两圆弧位置线通常交于两点，其 只有一个是正确的观测船位，下列

哪种判定观测船位的方法是错误的？

A．靠近推算船位的一个交点是正确的观测船位

B．根据所测物标与船位间的相对位置关系来确定那个是观测船位

C．连续多次定位，根据船舶的航迹分布情况来确定观测船位

D．根据船舶的航向来确定观测船位

----------------------- 页面 4-----------------------

41. 某船航速 12 节，已知第一次观测物标M 所得方位位置线P1 与航向线交成15°，第二

次观测物标M 所科方位位置线P2 与航向线交成30°，且两次观测之间的航程为14 海里，

则第二次观测时船与物标M 正横的时间为：

A．45 分钟             B．49 分钟       C．61 分钟           D．70 分钟

42. 以两天极为起止点且通过格林天底的半个大圆称：

A．测者子圈  B．测者午圈 C．格林子圈                     D．格林午圈

43. 天文三角形的三个顶点分别是：

A．天体、仰极和天顶                B．天极、东点的天体

C．天体、天极和天顶                D．天体、俯极和天体

44. 测者纬度一定，当天体 天时，其赤纬越                      ，高度越           ，方位变化越快。

A．接近测者纬度/高                     B．大/高

C．小/低                          D．大/低

45.太阳周年视运动的方向                  。

A．自东向西                 B．自西向东

C．自北向南                 D．自南向北

46. “冬季星空”是以赤经等于                    为 心线展开的星空。

A．0 o      B．90 o   C．180 o           D．270 o

47. 已知测者1 的经度Long =110o24’.0E 的地方平时LMT =08h 30m 18s，则测者2 的经度

1                       1

Long =108 o19’.0E 的地方平时LMT2=：

2

A．03h 21m 58s          B．03h 32m 23s

C．03h 38m 38s          D．03h 30m 18s

48. 将世界时时刻分成UT0、UT1 和UT2 是考虑了                 的因素。

A．地球自转                 B．地球自转的速度不均匀

C．地球公转                 D．地球公转的速度不均匀

49.船舶由东十二时区进入西十二时区船钟应：

A．拨快1小时                   B．拨慢1小时

C．不拨                      D．指示世界时

50. 实际上，大潮发生在：

A．朔望日                  B．朔望日之后

C．月 天                  D．朔望日之前

51. 从朔望日到实际大潮发生的时间间隔叫____：从月 天到实际高潮发生的时间间隔叫___：

A．潮龄，高潮间隙                      B．高潮间隙，潮龄

C．大潮升，小潮升                      D．小潮升，大潮升

52. 以下哪种不属于 版潮汐表内容？

A．主港潮汐预报表                      B．潮流预报表

C．调和常数表                        D．差比数和潮信表

53. 我国某主港潮汐T 1038，H 489cm，其附港的潮差比为0.76，潮时差-0015，改正值-30，则

HW     HW

该附港的T ，H 为：

HW  HW

A．1023，295             B．1053，365

C．1053，335             D．1023，342

54. 某轮吃水9.8m，某日0600在佘山附件深为21.1m，佘山0600潮高为1.4m。该处海图水深为：

A．20.1m         B．22.5m

C．29.5m         D．30.2m

----------------------- 页面 5-----------------------

55. 英版《潮汐表》 ，从                可查得主港资料所在的页码。

A．主港索引                   B．潮时差与潮高差表

C．地理索引                   D．A+B

56. 已知主港高潮时为0913，且主附港时差资料为

Time  Difference

High Water               Low  Water

0000        0600         0000       0600

主港          and         and          and        and

1200        1800         1200       1800

附港潮时差-0030              -0050        -0020      -0015

则对应该主港高潮时的附港潮时差为：

A．-0018          B．0018         C．-0039              D．0039

57.   国某海区为往复流，大潮日最大流速为4kn，则农历初三该地的最大流速为：

A．3kn           B．4kn         C．2kn                  D．3/2kn

58.   国某海区为往复流，大潮日最大流速为4kn，则农历初六涨潮流第五小时内

的平均流速为：

A．1kn        B．2kn        C．3kn       D．4kn

59.   国海区水上助航标志制度所 含的标志类型有：I、侧面标；II、方位标；

III、安全水域标；IV、孤立危险标；V、专用标；VI、新危险物标

A．I～V                 B．II～VI

C．I～VI                D．II～V

60. IALA 浮标制度规则中，标身颜色可能是红色和                          相间的竖纹。

A．绿色                  B．黑色

C．白色                  D．红色

61. IALA 浮标制度规则规定，B 区域右侧标的顶标特征为：

A．红色罐形                   B．红色锥形

C．绿色罐形                   D．绿色锥形

62. 在下列哪种情况下，大圆航线和恒向线航线的航程相差不大？

A．航程较短时                           B．接近南北向航行时

C．在低纬近赤道地区航行时                    D．以上都是

63.在北半球，若两点间的大圆始航向为090 o，则恒向线航向：

A．大于090 o                B．等于090 o

C．小于090 o                D．不一定

64.某船由32 o02’S，115 o10’E 航行到6 o39’N，79 o30’E，则相应的大圆航程为：

A．3089 n mile                B．3210 n mile

C．3189 n mile                D．3310 n mile

65.下列哪种航线属于气象航线？

A．气导公司的推荐航线                           B．《航路指南》中的推荐航线

C．《世界大洋航路》 推荐的航线                      D．以上都是

66. 在航速一定的条件下，船舶每日耗油量与：

A．排水量成正比                          B．排水量的三分之一次方成正比

C．排水量的三分之二次成正比                    D．排水量的平方成正比

----------------------- 页面 6-----------------------

67. 冰区航行，应尽可能避免在冰区内抛锚，如必须抛锚，则链长应该：

A．以2～3节为宜                 B．以3～5节为宜

C．不超过水深的2倍                 D．不超过水深的4 倍

68. 拟定沿岸航线时，一般不用考虑下列哪 因素？

A．风流情况                 B．交通密度

C．渔船渔栅                 D．安全航速

69. 沿岸航行中，利用异名侧物标进行转向时，若发现船舶至转向物标的横距比预定的距离小，

则应      转向，以使船舶向后行驶在计划航线上。

A．提前                B．推迟

C．大舵角               D．小舵角

70. 单一船位线与计划航线平行时，一般可用来判断：

A．推算船位偏离航线的误差                     B．推算航程的误差

C．推算船位的误差                          D．观测船位的误差

71. 利用浮标导航，两浮标间距离为5 n mile，当第一浮标位于船舶正横时测得下一浮标

舷角为2o，则船舶通过下一浮标时，该浮标正横距离为：

A．1.75链                   B．1.25链

C．1.88链                   D．2.29链

72.某轮在狭水道航行，计划航向060o，选择航线正前方某单一物标进行导标方位导航，如航行

实测该导标罗方位058o，陀罗差4oE，则该轮应：

A．向左调整航向                       B．向右调整航向

C．保持原航向                        D．无法确定

73. 下列哪种转向方法中，转向物标既可以用来确定转向时机，转向后还可用来导航？

A．物标正横转向                      B．导标方位转向

C．平行方位线转向                      D．B+C

74. 采用方位避险，如所选避险物标和危险物同在航线右侧，且避险物位于危险物后方，避险方

位为060o，陀罗经2oE，则在下列哪种情况下表明船舶不存在航行危险？

A．实测陀罗方位060o                  B．实测陀罗方位058o

C．实测真方位062o                    D．实测陀螺罗方位062o

75. 下列关于等深线用途的说法中，何者是错误的？

A．等深线可用于避险                     B．等深线可用于导航

C．等深线可用来缩小概率船位区  D．等深线可用来测定仪器误差

76.根据IMO船舶报告系统文件，船舶报告分为一般报告和特殊报告，一般报告有：I、危险货物

报告（DG，Dangerousgoodsreport）；II、有害物品报告（HS，Harmfulsubstancesreport）；

III、航行计划报告 （SP,Sailing plan）；IV、船位报告 （PR，Position report）；V、变更

报告（DR，Deviation report）；VI、最终报告（FR，Finalreport）；VII、海洋污染报告(MP,MARINE

POLLUTANTS REPORT)；VIII、其他报告 （Any other report）.

A．I~VI             B．III~VI

C．I~II,VII~VIII     D．I~VIII

77. 罗兰C主台每组发射             个脉冲，脉冲间隔为1000微妙

A.6      B.8   C.9      D.10

78. GPS卫星导航系统 所使用的P码是__________的伪随机码。

A．快速、短周期  B．低速、短周期  C．低速、长周期                        D．快速、长周期

79. 在GPS卫星导航系统 ，对流层折射误差属于__________。

A．卫星导航仪误差  B．卫星误差  C．几何误差  D．信号传播误差

----------------------- 页面 7-----------------------

80．利用GPS 监控船舶锚位时，驾驶员可以设置_______以便确定是否走锚

A．到达警  B．锚更警  C．偏航警  D．距离警

81. AIS数据更新速度为________

A.1秒          B.2 秒         C.3~5秒           D.10秒

82．下面哪些物标不容易被雷达发现？I、大型 轮；II、小渔船；III、玻璃钢游艇

A.I,II        B.I,III         C.I～III          D.II,III

83. 造成雷达图像与物标实际形状不符的原因是_______

A.CRT  点直径        B。天线水平波束宽度 C.发射脉冲看宽度 D.以上都是

84. 在雷达荧 屏 心附近出现的鱼鳞状亮斑回波，是______

A.海浪干扰          B.雨雪干扰           C.某种假回拨           D.以上均可能

85. 雷达荧 屏上的间接反射回波通常出现在______

A.阴影扇形内  B.船首标志线上                 C.船尾线方向上          D.盲区内

86. 改变量程段时，雷达荧 屏上二次扫描回波将--------。

A 方位改变                               B 距离改变

C 改变在屏上的位置，但测得的距离不变                  D A+B

87. 本船雷达天线海面以上高度为 16米，前方小岛岸线离处在小岛 央的山峰的水平距离

为4 海里，当本船离小岛岸线的距离为12 海里时，欲用小岛距离定位，应用 VRM 测

量该岛回波----部分。

A 内缘 （最近处）           B 外缘 （最远处）        Ｃ回波 央             Ｄ以上均可

88. 影响雷达测方位误差的设备因素中，-----说法是对的。

A 天线水平波束宽度越窄，方位误差越小

B 脉冲宽度越窄，方位误差越小

C CRT 直径越大， 点直径越小，方位误差越大

D 隙缝波导天线主波束轴向偏移角是稳定的，不影响方位误差

89. 船舶航行时，雷达选择对水真运动显示方式，荧 屏上显示的回波位置静止不动的物

标是-------。

A 同向同速船                 Ｂ小岛等静止的物标

C 水上漂浮物              D 同向船

90. 在雷达荧 屏上雷达应答器的图像显示特点是---------。

A. 只要雷达工作，每次天线扫描均可见到它

B. 随天线的旋转连续显示几次后会消失几次

C. 一旦显示后，不会在消失，除非关掉雷达

D. 显不显示，可以按需要选择

91.多普勒计程仪是应用多普勒效应进行测速和累计航程的，当超声波生源与接收者相互远距离

时，接受者接收的声波频率与声源频率相比_______

A.变大           B.变小           C.相等           D.无影响

92. 如船无风无流时船速为10节，现顺风顶流各2节，则电磁计程仪显示的航速应为________；

多普勒计程仪显示的对地航速应为________。

A．10节，12节  B．12节，14节

C．14节，12节  D．10节，14节

93. 因声速与___，所以声波在水中的传播速度主要取决于海水表层水温及含盐量。

A.水温，水压力和含盐量成正比                    B. 水温，水压力和含盐量成反比

C.水温，水压力成正比，与含盐量成反比 D.水温成正比，与水压力和含盐量成反比

----------------------- 页面 8-----------------------

94. 通常用测定磁罗经自由摆动半周期的方法来检 ________是否符合要求。

A．罗盘磁针的磁矩  B．罗盘的灵敏度

C．罗盆的水平度           D．A+B

95. 测定磁罗经自差的方法：I、利用比对电，磁罗经航向测定自差；II、利用叠标测定自差；III、

利用天体（太阳）测定自差

A．II，III       B．I，II         C．I,III       D.I～III

96. 要完成指向功能，陀螺罗经的灵敏部分通常由________组成。

A．陀螺仪                 B．陀螺仪的控制设备

C．陀螺仪的阻尼设备            D．A+B+C

97. 陀螺罗经的基线误差是指罗经基线与船首尾线________，而由此产生 ________的误差。

A．平行，偏离真北  B．不平行，偏离真北

C．平行，指向            D．不平行，读数

98．斯伯利37 型罗经启动时，应将转换开关放在“启动”档等待约____时间

A．60 分钟        B．30分钟        C．10分钟          D．10秒钟

99．海图上两叠标线上标注的方位为168o，当船舶发现两叠标前后重合时，用标准罗经观测前标

的方位是166o，那么罗经差为：

A．+1o              B．-1o            C．+2o              Ｄ．-2o

100.测者纬度φ=0o， 12月23 日，太阳真出时的半圆方位等于：

A．23o27’SE      B. 66o33’SE    C. 90oSE     D. 23o27’SW